Работа с программой считывания архива приборов Роса-1SL, Роса-2SL в компьютер.

1. Подключить БПК прибора Роса-1SL или пульт сигнализации ПС-4 (ПС-8) прибора «Роса-2SL» к компьютеру согласно техническому описанию.

2.После подключения включить компьютер и прибор.

3.На компьютере запустить программу comprt.exe указав имя файла  куда будет считываться архив и номер используемого последовательного порта, например:

comprt.exe archiv.txt 1

Если номер порта не указывать, то выбирается первый порт (COM1).

4.После запуска программа выведет на экран строку Ready… . После этого нажать любую кнопку на клавиатуре компьютера для считывания архива в файл и на экран. После считывания всего архива – на экран выводится строка Timeout .

Выход из программы выполняется при нажатии на кнопку ESC.

Просмотр архива выполняется с помощью любого редактора текста.

Если имя файла не указывать, то архив будет считываться только на экран с использованием порта COM1.